# TARTALOMJEGYZÉK

TARTALOMJEGYZÉK	1

KÖTELEZŐ FELADATOK	1

Gumiabroncsok	1

Kormány berendezés	1

Világítás	1

Fék ellenőrzése	1

SZABADON VÁLASZTHATÓ FELADATOK	2

Kuplungkar holtjátéka	2

Benzincsap állásai	2

Biztosítók cseréje	2

Kötelező tartozékok	2

Láncfeszesség	2

Hátsó rugóstag ellenőrzése	2

Olajszínt, olajnyomás	2

# KÖTELEZŐ FELADATOK

## Gumiabroncsok

Szemrevételezéssel ellenőrzöm és megállapítom, hogy nem repedezett, nincs rajta szakadás vagy kidudorodás, az abroncs nyomása megfelelő, nem defektes. A bordázat mélysége a legkopottabb helyen is eléri az 1,6 mm-t.

## Kormány berendezés

A motor első kerekét tehermentesítem (lenyomom a hátulját), majd a másik kezemmel a kormányt mindkét irányba elforgatom. Megállapítom, hogy a kormány akadálymentesen ütközésig elfordítható, a kormány nem recseg, nem ropog, a kormányhatárolók épek. Az első kereket ezután a lábam közé fogom, majd a kormányt megrángatom és megállapítom, hogy nincs holtjátéka, majd megrángatom a teleszkópokat is, azok sem lötyögnek, nem lógnak.

## Világítás

Gyújtás ráadásával 3 lámpát tudok ellenőrizni:

- helyzetjelzőt (elől, hátul)

- irányjelzőt

- és mindkét féket működtetve a féklámpát.

Az irányjelző megfelelően működik, a percenkénti villogások száma 60-120 között van. Ezután a motort indítom, majd ellenőrzöm a tompított fényszórót és a távolságit, valamint a fénykürtöt, végül leállítom a motort.

## Fék ellenőrzése

A motort leveszem a sztenderről, majd megtolom előre, működtetem az első féket, majd ráülök, meglököm, és utána működtetem a lábféket és megállapítom, hogy működnek. Ellenőrzöm a fékfolyadék szintjét is, a kormányon elhelyezett tartályon lévő kémlelőnyílásban, ahol a folyadék a minimum és maximumjelzés között van.

Végül megállapítom, hogy a motor a vizsgára megfelelő állapotban van.

# SZABADON VÁLASZTHATÓ FELADATOK

## Kuplungkar holtjátéka

A kar végén ellenőrzöm. A holtjáték ennél a típusnál 2-3 mm. Ha ennél több vagy kevesebb, a kuplungkar tövénél lévő csavart fellazítom, állítok a holtjátékon, majd a csavart visszaszorítom. Ha kicsi a holtjáték a motor gázadásnál felpörög, de nem gyorsul. Ez azért van, mert kopnak a kuplungtárcsa betétjei. Ha nagy a holtjáték, a kuplungszerkezet nem emel ki, sebességváltásnál recseg-ropog.

## Benzincsap állásai

Nyitott: A csap felfelé mutat. Zárt: a nyitott állásra merőleges. Tartalék: legfelül

## Biztosítók cseréje

A biztosító táblát az ülés alatt találja, ehhez az ülést le kell venni. Miután felnyitott a biztosító tábla fedelét, az elszakadt biztosítót ki kell venni, majd a helyére ugyanolyan számozású biztosítót kell betenni helyette.

## Kötelező tartozékok

Az ülés alatt találhat az egészségügyi csomag és az izzókészlet.

## Láncfeszesség

A láncot a leghosszabb szakaszon ujjal felhúzom és megállapítom, hogy a felnyúlás mértéke 30-50 mm között van, mivel ha a motor terhelve van (pl. két személy) szükséges a nagyobb nyúlás. Ha a lánc nagyon laza, a hátsó kerék csavarjait fel kell lazítani, majd az állítócsavarokkal állítani a feszességen, végül a csavarokat megszorítani. A művelet végén ellenőrizni, hogy a kerekek egy síkban fussanak.

## Hátsó rugóstag ellenőrzése

A motort közép sztenderre kell helyezni, majd a hátsó lengővillát oldalirányba megrángatni. Ha nincs oldalirányú elmozdulás, akkor jó.

## Olajszínt, olajnyomás

Ezen a motoron a motor és a váltó kenése egyazon olajjal történik. A műszerfalon a gyújtás ráadásakor világít az olajnyomást jelző lámpa, amely a motor indítása után elalszik. Ha menet közben világít, azonnal meg kell állni, mert nincs olajnyomás, a motor sérülhet. Az oktató motor szivattyús olajozású, az olajszintet a jobb oldalon alul elhelyezett kémlelőnyílásban lehet ellenőrizni, ha a motor áll. Járó motornál nincs olajszint! A motor leállítása után a motort közép szetenderre kell tenni sík talajon, majd kicsit várni, hogy az olaj összecsorogjon, ezután lehet ellenőrizni a szintet. Ha csökken a színt, ugyanazt a fajta olajat kell bele tenni, ami benne volt.